保时捷Cayenne轿车混合动力报警

一辆Cayenne  SE-hybrid、混合动力报警，在高压电源电子设备里有故障码：P0A21300 Drive Motor "A"Temperature Sensor Circuit Range/Performance；P0A2D00 Drive Motor"A" Temperature Sensor Circuit High。

故障诊断：因最近有相似安例，首先检查适用于高压电源电子设备的低温冷却系统回路，对换电源电子设备的节温器，故障依旧。检查适用于电机的高温冷却系统回路、冷却液位、电机的节温器，都正常。根据GFF判断，有可能是线路故障、电源电子设备故障或是电机温度传感器故障。所以先检查从电源电子设备到电机温度传感器的两根线路，其中还有中转插头（1MSCPH＿P红色），位一于发动机保险丝盒内，都正常。对比电源电子设备的参考电压也正常。

在试车途中发现，每当电机温度徘徊在140℃左右时，温度变化波动幅度加大，故障就出现了。

正常车辆电机工作温度接近190℃。

故障排除：更换电机。