动力电池断电故障检测

故障现象：启动车辆时，仪表板提示动力电池故障（图9），或动力电池高压断开故障。

排查步骤：
    1．读取故障码
    首先使用北汽新能源专用诊断仪读取故障码，再进行下一步检查。
    2．检查供电熔丝
    检查前舱电器盒内的动力电池低压供电熔丝是否熔断。

3．检查动力电池低压供电
    检查熔丝正常后，再进一步检查动力电池低压供电。具体检测方法是：将车辆升起，断开动力电池低压控制插件，打开点火开关至ON挡，随后用万用表负极接车身搭铁，正极分别测量动力电池低压控制插件B、H、L端子的供电电压，正常情况下应为12 V。

4．检查电源线通断
    如果以上测量无12V电源，则需要测量电源线是否有短路、断路现象。测量时，可以使用万用表的通断挡，分别测量动力电池低压控制插件B、H、L端子到前机舱电器盒对应端子的通断情况。如果线束测量正常，则更换前机舱电器盒总成；如果线束有短路或断路现象，则更换低压电机线束。

5．检查低压电机与整车控制器的连接
    如果动力电池负极继电器未吸合，则检查动力电池低压控制插件F端子与整车控制器（VBU ）的97号端子之间的通断。如果断路，需要更换低压电机线束；如果导通，则继续检查整车控制器（VBU ）以及动力电池负极继电器。动力电池负极继电器的检测必须由动力电池厂家售后工程师进行，其他人员严禁私自拆解动力电池箱进行检查。

检查动力电池低压控制插件C端子与整车控制器（VBU ）的81号端子之间的通断。

7．检测动力电池内部预充电电阻
    将万用表调至电阻挡，两支表笔分别与动力电池低压控制插件的P、R端子充分连接，测得阻值应为120Ω。如果阻值不正确，应联系动力电池厂家售后工程师进行维修。

8．检测动力电池低压控制插件搭铁线
    检测动力电池低压控制插件的G端子与车身搭铁间是否导通。如不导通，应检查车身搭铁是否锈蚀或虚接，如确定线束断路则需要更换线束。

9．检测动力电池低压继电器搭铁线
    检测动力电池低压控制插件的J端子与车身搭铁是否导通。如不导通，应检查车身搭铁是否锈蚀或虚接，如确定线束断路，则需要更换低压电机线束。如果线束正常，请联系动力电池厂家售后工程师。
    10．检查动力电池维修开关和主熔断器
    如果以上整车线束及整车控制器（VBU ）的检查都正常，则将动力电池拆下，检查维修开关是否松动。如果未松动，需将维修开关从动力电池上拆下，用万用表测量维修开关主熔断器是否熔断。如果熔断，应联系动力电池厂家售后工程师进行更换。