北汽新能源EV200慢充系统指示灯都不亮的检修方法

1．指示灯都不亮的检修方法
    当出现车载充电机的电源灯、工作状态灯和故障灯均不亮时，可按照下述方法及步骤进行检修：
    （1）测量充电桩端充电枪的N脚和车辆端的N脚导通，阻值应小于0.5Ω，否则应更换充电线总成。
    （2）测量充电桩端充电枪的L脚和车辆端的L脚导通，阻值应小于0.5Ω，否则应更换充电线总成。
    （3）测量充电桩端充电枪的PE脚和车辆端的PE脚导通，阻值应小于0.5Ω，否则应更换充电线总成。
    （4）测量充电桩端充电枪的CP脚和车辆端的C哪却导通，阻值应小于0.5Ω，否则应更换充电线总成。
    （5）测量充电桩端充电枪的CP脚和PEA却的导通，阻值应小于0.5Ω，否则应更换充电线总成。
    （6）测量充电线车辆端充电枪的CC脚和PE脚的阻值，16A充电线阻值应为680Ω±3%，32A充电线阻值应为220Ω±3%，否则应更换充电线总成。需要注意的是：再测量充电线阻值时，充电枪的解除锁止按键需保持在弹起状态。
    （7）如果充电线状态正常，但启动充电程序后，充电机指示灯仍旧都不亮，应首先检查插接件端子无烧蚀、虚接故障，继续对充电线束进行检测，测量充电口L脚与充电线束充电机插接件1脚应导通，阻值应小于0.5Ω，如果不符合标准则应更换充电线束。
    （8）测量充电口N脚与与充电线束充电机插接件2脚应导通，阻值应小于0.5Ω，如果不符合标准则更换充电线束。
    （9）测量充电口PE脚与与充电线束充电机插接件3脚应导通，阻值应小于0.5Ω，如果不符合标准则更换充电线束。
    （10）测量充电口CC脚与与充电线束充电机插接件5脚应导通，阻值应小于0.5Ω，如果不符合标准则更换充电线束。