北汽EV200高压系统绝缘性能检修

北汽EV200电动汽车的电气系统配有一个高电压、大电流的动力电路，其电气设备均安装在汽车底盘上，每个电气设备配有独立的电流回路，与底盘之间没有直接的电气连接，是一个封闭的电气系统。这也对汽车的高压系统的绝缘性能提出了严苛的要求。
    北汽EV200电动汽车为降低用电设备的工作电流和整车自重，其动力电池的工作电压高达直流336V。较高的工作电压对车辆底盘与高压系统间绝缘性能提出了更高的要求。由于电动汽车的使用环境比较恶劣，受动力电池漏液、释放的特殊气体、电场、温度、湿度及机械振动等影响，其绝缘性很可能逐渐退化而导致漏电现象的发生。漏电电流会使车辆底盘电位上升，由于热累积效应，漏电现象严重时不仅会危及乘客的人身安全，还可能造成车辆的电气火灾。即使轻微漏电也会对低压供电的电脑管理系统产生干扰，影响汽车使用的可靠性。

一、电动汽车高压系统绝缘性能检测原则
    首先应保证测量者安全，测量者须配戴好有一定安全等级，符合国家相关标准要求的防护用品（防护用品通常有使用年限要求），如安全帽、安全手套、绝缘鞋等。同时测量者不得佩戴金属饰物，如手表、戒指、项链等，工作服衣袋内不得有金属物件，如钥匙、金属壳笔、手机、硬币等。

二、电动汽车高压系统 绝缘性能检测条件
    检测前须保证电路线束已经不带电，最可靠的方法是测量前使用放电仪器（图1）放电，并使用专用万用表进行验电操作，确认高压系统无电后再进行绝缘检测。测量仪器目前选用FLUKE1587C型兆欧表。

三、北汽EV200高压系统 绝缘性能检测步骤及注意事项
    1．作业前必须确认汽车附近已经放置了警示牌（车顶位置比较醒目）确认驻车制动处于拉紧位置，点火钥匙处于 “OFF”档。
    2．用专用工具拆卸蓄电池负极。注意：拆卸后必须将负极电缆接头及负极极桩缠绕绝缘胶带，避免两者相互接触。

3．正确拆卸动力电池高压维修开关。注意：拆卸后要封闭接口，以免杂物进入，且拆下的维修开关切勿随意摆放，要妥善保管。
    4．举升车辆，并做到“锁、稳、平”。“锁”是指升高到位后锁好保险装置；“稳”是指上升、下降过程必须平稳；“平”是指水平，车身倾斜会造成车子重心偏离，在作业时容易发生滑移倾覆事故。

5．正确规范拆拔各高压部件线束连接器。拆拔高压线束连接器前首先将安全锁止机构解除，动力电池插接器有三道锁，第一道在最下部，是个拨片，将其拨出，听到“咔”响声为解锁成功。第二、三道锁在两侧和下部，两边锁扣用一只手按住，下方锁扣用另一只手的大拇指或食指按住后，两只手一起用力向外拔即可。向外拔出时用力方向要垂直于结合面，可轻微摇动，但幅度不能过大。安装时，首先保证最后两道保险锁全部到位，必须能听到“咔”的响声，最后按上拨片，若拔片不能按到位，说明前两道锁没有锁到位。

6．各高压部件及线束的绝缘性能检测。使用FLU KE 1587C型兆欧表测量各高压部件及线束的绝缘值时，首先使用放电器对正、负极端子进行放电（若无放电器，则需静置10分钟以上）。

高压部件绝缘性能检测具体步骤如下。
（1）动力电池端正、负极绝缘性检测：黑表笔接于车身，红表笔逐个测量动力电池输出插座的正、负极。

（2）动力电池线束端正、负极输出绝缘性检测：黑表笔接于车身，红表笔逐个测量输出插头的正、负极。

（3）车载充电机正、负极绝缘性检测：黑表笔接于车身，红表笔逐个测量高压盒11芯插头的正（E）、负（F）极。
（4）DC/DC正、负极绝缘性检测：黑表笔接于车身，红表笔逐个测量高压盒11芯插头的正（A）、负（G）极。

（5）空调压缩电机正、负极绝缘性检测：黑表笔接于车身，红表笔逐个测量高压盒11芯插头的正（C）、负（H）极（图7）。
（6）PTC正、负极绝缘性检测：黑表笔接于车身，红表笔逐个测量高压盒11芯插头的B极（正）、D极（A组负极）、J极（B组负极）。
（7）电机控制器正、负极绝缘性检测：黑表笔接于车身，红表笔逐个测量电机控制器电缆插头的正（B）、负极（A）。

四、注意事项
（1）测试前必须对兆欧表进行校零；
（2）必须准确报出仪表显示的绝缘值，绝缘值的读取需要等待仪表数值稳定后方可报告，切勿贪图速度，敷衍了事。
 在维修电气设备和相关系统中，电气绝缘性能是一个很重要的指标，对于绝缘电阻检测不合格的部件，必须进行更换直至测试通过，否则不能进行下一步的维修与保养。