奔驰混合动力车型无法启动或组合仪表提示“故障，请去授权服务中心”

故障现象：车辆无法启动或组合仪表提示“故障，请去授权服务中心”，且电池管理控制单元（N82/2）中存储以下一个或多个故障代码：P1CA100高压车载电气系统内的接触器打开时存在绝缘故障；P1CA200高压车载电气系统内的接触器闭合时存在绝缘故障；P1CA300高压车载电气系统内的接触器打开时存在绝缘警告；P1C A400高压车载电气系统内的接触器闭合时存在绝缘警告；P1CF500存在高压车载电气系统绝缘警告。
    解决方法：高压车载电气系统的一个或多个高压组件绝缘电阻降低。根据相应的维修车间资料系统（WIS）文档（视车型系列而定）进行绝缘故障检测，高压端子与搭铁间的电阻应大于1MΩ，否者存在漏电故障。