奥迪A8L混合动力系统故障、发动机无法发动

一辆行驶里程约1.6万km的2013年奥迪A8L轿车。该车混合动力系统故障，发动机无法发动。
    故障诊断：A8电流表显示为零。

用VAS5052检查8C内有故障：POB4700混合动力蓄电池电压，传感器导线3对地短路；POB4600混合动力蓄电池电压，传感器导线3不可靠信号；POBBD00混合蓄电池总电压超过最大偏差。

该车为商品车且为库存车，怀疑是由于长期停放后导致高压蓄电池无电，那就用A8L混合动力蓄电池充电器VAS 5903充电，每30min后重新接通一下点火开关，充电两天后始终没有发动，混合动力系统故障。读取数据块发现该车数据与其他正常车辆相比有异常。

检查相关电路、保险，未发现有短路、断路现象。根据以上故障提示，分析读取的数据块，判断8C内短路造成该故障。根据以往混合动力高压蓄电池无电充电后故障能解决，而本车正常充电后故障依旧，判断系统有故障。
    故障排除：通过数据和检查得出应该是高压蓄电池J840损坏，更换高压蓄电池后故障排除。