如何保养混合动力车型库存车辆的电池？

1、车辆在4S庖入库储存前，需确保启动铁电池单节电压≥3.3V，动力电池单节电压在
3.30V-3.31V之间；
2、然后用ED400或VDS1000驱动车辆迚入“超低功耗”状态，且车辆按此状态进行储存；
3、所有库存车辆库存时间超过三个月的，需进行一次上OK电操作，且上电时间不少亍10分钟，上电过程不能开启空调、大灯、雨刮等用电设备；
4、所有库存车辆库存时间超过六个月的，需进行整车满充电，再将电量放到SOC为40%-60%进行储存；
5、车辆交付给客户前，4S店需对车辆进行一次满充电。