思域1. 3L混合动力轿车常见故障排除及维修

1. IMA系统维修前的注意事项
    1） IMA系统（一体式电动机辅助系统）采用高压电路。在维修IMA系统之前，确保断开电路并隔离IMA系统及其相关部件。
    2）如果12V蓄电池已进行充电，或其导线已经断开，或已经重新设置MCM（电动机控制模块），则起动发动机时，IMA蓄电池电量表（BAT）将不显示充电状态。起动发动机并在驻车档或空档的情况下保持3500～4000r/min的转速，直至电量表（BAT）显示三格电量。
    3）关闭蓄电池模块开关之后，等待5s，然后从12V蓄电池上断开负极导线（PDU电容器发电大约需要5 min）。
    4）断开高压导线端子之前，使用电压表测量时，确保端子之间的电压低于30V。
    5）当未使用绝缘护套进行部件维修时，一定要使用绝缘工具，以防止短路。
    2．使用HDS检测DTC
    1）起动发动机并检查IMA系统指示灯。
    2）如果IMA系统指示灯持续亮起，则关闭点火开关，然后将HDS连接在位于驾驶人侧仪表板下方的数据传输插头（DLC）上。
    3）打开点火开关至ON（II）位置，确保HDS与车辆、BCM模块与MCM通信。如果未通信，则处理DLC电路故障。
    4）在HDS上选择IMA系统。
    5）检查并记录故障码（DTC）。同时，还要检查冻结故障数据。然后查看DTC故障，并实施相应的故障处理程序。
    3. DTC的清除
    1）打开点火开关至ON（II）位置，不要起动发动机。
    2）使用HDS清除DTC。
    4. IMA系统指示灯电路故障处理
    1）打开点火开关至ON（II）位置，等待2s，并观察IMA系统指示灯。
    IMA系统指示灯是否亮起或持续点亮？
    是→转至第2）步。
    否→IMA系统指示灯电路正常。
    2）使用HDS检查临时DTC或DTC。
    是否显示临时DTC或DTC？
    是→转至显示的DTC故障处理。
    否→转至第3）步。
    3）进行仪表自诊断功能。
    IMA系统指示灯是否闪烁？
      是。转至第4）步。
      否弓使用运行良好的仪表控制模块替换并重新检查。如果IMA系统指示灯电路正常，  则更换原来的仪表控制模块。
      4）检查12V蓄电池端子连接。
      连接是否正常？
      是→转至第5）步。
      否→排除连接故障或更换12V蓄电池。
      5）关闭点火开关。
      6）关闭蓄电池模块开关。
      7）拆下IPU盖。
      8）断开BCM模块插头A（40芯）。
      9）打开点火开关至ON（II）位置。
      10）测量车身搭铁与BCM模块插头端子A29之间的电压。

是否为12V蓄电池电压？
      是→转至第11）步。
      否→排除仪表板下熔断器／继电器盒内10号仪表（METER）熔丝（7.5A）与BCM模块（A29）之间导线的断路或短路故障或更换10号仪表（METER）熔丝（7.5A）。
      11）关闭点火开关。
      12）重新连接BCM模块插头A（40芯）。
      13）打开点火开关至ON（II）位置。
      14）测量车身搭铁与BCM模块插头端子A2和A3之间的电压。

是否为12V蓄电池电压？
      是→转至第15）步。
    否→转至第17）步。
    15）断开BCM模块插头A（40芯）。
    16）分别检查车身搭铁与BCM模块插头端子A8、A9、A22以及A23之间的导通性。

是否导通？
    是→如果BCM模块不是最新版的软件，则升级BCM模块，或使用运行良好的BCM模块替换，然后重新检查。如果使用运行良好的BCM模块后症状／显示消失，则更换原来的BCM模块。
    否→排除G902与BCM模块（A8、A9）之间或G102与BCM模块（A22、A23）之间导线的断路故障。
    17）关闭点火开关。
    18）拆下MCM继电器1。
    19）检查MCM继电器1。
    继电器是否正常？
    是→转至第20）步。
    否→更换MCM继电器1。
    20）分别测量车身搭铁与MCM继电器1的4芯插头2号和4号端子之间的电压。

是否为蓄电池电压？ 
    是→转至第21）步。
    否→排除＋B IMA（7. 5A）与MCM继电器1之间导线的搭铁断路、搭铁短路故障，同时更换＋B IMA熔丝（（7.5A）或排除MCM继电器1、MCM 继电器2与BCM模块（A2、A3、A11）之间的导线搭铁短路故障。
    21）重新安装MCM继电器1。
    22）断开BCM模块插头A（40芯）。
    23）打开点火开关至ON（II）位置。
    24）测量车身搭铁与BCM模块插头端子A11之间的电压。

是否为蓄电池电压？
    是→转至第25）步。
    否→排除MCM继电器1与BCM模块（All）之间的导线断路故障。
    25）关闭点火开关。
    26）检查BCM模块插头端子A2、A3与MCM继电器1的4芯插头1号端子之间的导通性。

是否导通？
    是→如果BCM模块不是最新版的软件，则升级BCM模块，或使用运行良好的BCM模块替换，然后重新检查。如果使用运行良好的BCM模块后症状／显示消失，则更换原来的BCM模块。
    否→排除MCM继电器1与BCM模块（A2）之间的导线断路故障。

5．充电系统指示灯电路故障
    1）打开点火开关至ON（II）位置。
    2）使用HDS检查临时DTC或DTC。
    是否显示临时DTC或DTC？
    是→进行显示的DTC故障处理。
    否→转至第3）步。
    3）使用HDS检查DC-DC转换器停止历史记录（HISTORY OF DC-DC CONVERTER STOP）与IPU模块风扇停止历史记录（HISTORY OF IPU MODULE FAN STOP）。
    屏幕是否显示关闭（OFF）？
    是→转至第4）步。
    否→间歇性故障，此时系统正常。
    4）关闭点火开关。
    5）检查12V蓄电池。
    12V蓄电池是否正常？
    是→转至第6）步。
    否→充电或更换12V蓄电池。
    6）打开点火开关至ON（II）位置。
    充电系统指示灯是否亮起？
    是。转至第7）步。
    否。进行仪表自诊断功能。
    7）起动发动机。
    充电系统指示灯是否熄灭？
    是→充电系统指示灯电路正常。
    否→转至第8）步。
    8）进行仪表自诊断功能。
    充电系统指示灯是否闪烁？
    是→转至第9）步。
    否→使用运行良好的仪表控制模块（转速表），然后重新检查。如果充电系统指示灯电路正常，则更换原来的仪表控制模块（转速表）。
    9）怠速运行发动机2min。
    10）使用HDS检查临时DTC或DTC。
    是否显示临时DTC或DTC？
    是→进行显示的DTC故障处理。
    否→转至第11）步。
    11）观察充电系统指示灯。
    充电系统指示灯是否熄灭？
    是→根据温度极限值，IMA蓄电池处于临时关闭模式。
    否→转至第12）步。
    12）使用HDS在数据表（DATA LIST）中检查MPI电压（MPI VOLTAGE）。
    是否显示大约为99一210V？
    是→检查DC-DC转换器的连接。
    否→更换DC-C转换器。
    6．制动系统指示灯未熄灭，未存储DTC
    1）释放驻车制动。
    2）打开点火开关至ON（II）位置。
    3）打开点火开关至ON（II）位置时，检查制动系统指示灯几秒。
    指示灯是否亮起，然后熄灭？
    是→间歇性故障，此时系统正常。检查仪表控制模块（转速表）36芯插头与ABS调制器控制装置25芯插头端子之间是否连接松动。
    否→转至第4）步。
    4）使用HDS检查数据表（DATA LIST）中的制动指示灯（BRAKE INDICATOR）。
    制动指示灯是否显示关闭？
    是→转至第5）步。
    否→检查ABS调制器控制装置25芯插头处端子是否松动。如有必要，使用运行良好的ABS调制器控制装置替换并重新测试。
    5）关闭点火开关。
    6）检查制动缸储液箱内的制动液液位。
    制动液液位是否正常？
    是→转至第7）步。
    否→检查制动片，并添加制动液，然后进行第1）步并重新检查。
    7）断开制动液液位开关2芯插头。
    8）打开点火开关至ON（II）位置。
    制动系统指示灯是否熄灭？
    是→更换制动液储液箱管接头（包括制动液液位开关）。
    否→转至第9）步。
    9）关闭点火开关。
    10）断开仪表控制模块（转速表）36芯插头。
    11）检查制动液液位开关2芯插头2号端子与车身搭铁之间的导通性。

是否导通？ 
    是→排除仪表控制模块（转速表）与制动液液位开关之间导线的车身搭铁短路故障。
    否→转至第12）步。
    12）重新连接仪表控制模块（转速表））36芯插头。
    13）断开驻车制动开关1芯插头。
    14）打开点火开关至ON（II）位置。
    制动系统指示灯是否熄灭？
    是→更换驻车制动开关。
    否→转至第15）步。
    15）关闭点火开关。
    16）断开仪表控制模块（转速表）36芯插头。
    17）检查驻车制动开关1芯插头1号端子与车身搭铁之间的导通性。

是否导通？ 
    是→排除仪表控制模块与驻车制动开关导线之间的车身搭铁短路故障。
    否→检查仪表控制模块（转速表）36芯插头连接是否松动。如有必要， 则使用运行良好的仪表控制模块（转速表）替换，然后进行第1）步并重新检查。如果处于正常状态，则更换原来的仪表控制模块（转速表）。