本田思域混合动力车EPS（动力转向电控系统）故障诊断

故障码检修
    1. DTC 11 -01：IG1端子电压低/高（初始诊断）
    ①打开点火开关至ON（II）。
    ②使用HDS清除DTC。
    ③启动发动机。
    ④等待至少60s。
    EPS指示灯是否点亮？
    是----进行第⑤步。
    否----检查端子是否松动或连接不良。如果连接正常，则此时系统正常。
    ⑤关闭点火开关。
    ⑥断开EPS控制装置插头D（28芯）。
    ⑦打开点火开关至ON（II）。
    ⑧启动发动机。
    ⑨测量EPS控制装置插头D（28芯）的16号端子与车身地线之间的电压。

电压是否在9. 63～16. 6V之间？
    是----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
    否----如果无电压或电压低于规定值，则排除发动机盖下保险／继电器盒内的4号保险丝（7. 5A）与EPS控制装置之间导线的断路故障或高电阻故障。如果导线正常，则检查12V蓄电池。如果蓄电池正常，则排除充电系统指示灯电路故障。

2. DTC 11 -02: IG1端子电压低/高（常规诊断）

①打开点火开关至ON（II）。
    ②使用HDS清除DTC。
    ③启动发动机。
    ④等待至少60s。
    EPS指示灯是否点亮？
    是----进行第⑤步。
    否----检查端子是否松动或连接不良。如果连接正常，则此时系统正常。
    ⑤关闭点火开关。
    ⑥断开EPS控制装置插头D（28芯）。
    ⑦打开点火开关至ON（II）。
    ⑧启动发动机。
    ⑨测量EPS控制装置插头D（28芯）的16号端子与车身地线之间的电压。
    电压是否在9. 20～17. 4V之间？
    是----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
    否----如果无电压或电压低于规定值，则排除发动机盖下保险／继电器盒内的4号保险丝（7. 5A）与EPS控制装置之间导线的断路故障或高电阻故障。如果导线正常，则检查12V蓄电池。如果蓄电池正常，则排除充电系统指示灯电路故障。
    3. DTC 12 -01：VBU电压低/高（常规诊断）
    ①打开点火开关至ON（II）。
    ②使用HDS清除DTC。
    ③打开点火开关至ON（II）。
    ④使用HDS检查数据表（DATA LIST）中的电压（VOLTAGE）.
    电压是否为9. 2～17. 4V？
    是----检查端子是否松动或连接木良。如果连接正常，则此时系统正常。
    否----进行第⑤步。
    ⑤关闭点火开关。
    ⑥检查发动机盖下保险继电器盒内的1号保险丝（70A）。
保险丝是否正常？
    是----重新安装保险丝，并进行第⑦步。
    否----更换保险丝并重新检查。如果保险丝熔断，则检查此保险丝电路中接车身地线是否短路。
    ⑦断开EPS控制装置插头A（2芯）与插头D（28芯）。
    ⑧测量EP S控制装置插头A（2芯）的2号端子与车身地线之间的电压。

是----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
    否----排除EPS控制装置与发动机盖下保险继电器盒内1号保险丝（70A）之间导线的断路故障。

4. DTC 21 -01：车速信号变化过大（常规诊断）
         DTC 21 -02：车速与发动机转速信号对比（常规诊断）
    ①关闭点火开关。
    ②举升起车辆前部，并使用安全支架将其支撑在适当位置，并允许所有车轮自由转动
    ③将HDS连接至数据传输插头（DLC）。
    ④启动发动机，在D挡位测试车辆。
    ⑤使用HDS检查EPS数据表（DATA LIST）中的车速（VEHICLE SPEED）。
    是否显示车速？
    是----此时系统正常。
    否----进行第⑥步。
    ⑥使用HDS检查自动变速箱系统中的DTC。
    是否显示DTC0721或DTC0722？
    是----排除显示的DTC故障。
    否----进行第⑦步。
    ⑦启动发动机，并检查转速表。
    转速表是否运转正常？
    是----进行第⑧步。
    否----排除仪表控制模块故障。
    ⑧关闭点火开关。
    ⑨使用HDS短接SCS线。
    ⑩断开PCM插头A（44芯）与EPS控制装置插头D（28芯）。
    11检查EPS控制装置插头D（28芯）1号端子与PCM插头A（44芯）36号端子之间的导通性。

是否导通？
    是----进行第12步。
    否----排除EPS控制装置与PCM导线之间的断路故障。
    12检查EPS控制装置插头D（28芯；15号端子与PCM插头A（44芯）37号端子之间的导通性。
    是否导通？
    是----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
    否----排除EPS控制装置与PCM导线之间的断路故障。
    5. DTC 22 -01：发动机转速信号（初始诊断）
    说明：如果MIL指示灯点亮，则首先排除燃油与排放系统故障。
    ①关闭点火开关。
    ②将HDS连接至数据传输插头（DLC） 。
    ③启动发动机。
    ④使用HDS检查数据表（DATA LIST）中的发动机转速（ENGINE SPEED）。
    是否显示为0r/min（min-1）？
    是----进行第⑤步。
    否----此时系统正常。
    ⑤关闭点火开关。
    ⑥断开EPS控制装置插头D（28芯）。
    ⑦启动发动机。
    ⑧检查EPS控制装置插头D（28芯）3号端子与车身地线之间的导通性。

是否导通？
    是----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
    否----进行第⑨步。
    ⑨关闭点火开关。
    ⑩检查EPS控制装置插头D（28芯）的3号端子与车身地线之间的电压。

是否导通？
    是----排除EPS控制装置与PCM导线之间的短路故障。
    否----进行第11步。
    11使用HDS短接SCS线。
    12断开PCM插头A（44芯）。
    13检查EPS控制装置插头D（28芯）3号端子与EPS控制装置插头A（44芯）28号端子之间的导通性。
    是否导通？
    是----检查PCM插头A（44芯）端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换PCM。
    否----排除EPS控制装置与PCM导线之间的断路故障。

6. DTC 32 -01: EPS控制装置内部电路（电流传感器）（初始诊断）
        DTC 32 -02: EPS控制装置内部电路（电流传感器）（常规诊断）
        DTC 35 -01: EPS控制装置内部电路（CPU）（初始诊断／常规诊断）
        DTC 35 -02: EPS控制装置内部电路（EEPROM）（初始诊断）
        DTC 35 -04: EPS控制装置内部电路（CPU通信）（常规诊断）
        DTC 35 -06: EPS控制装置内部电路（ITN通信）（常规诊断）
        DTC 35 -07: EPS控制装置内部电路（INHL/INHR端口）（初始诊断／常规诊断）
        DTC 36 -02: EPS控制装置内部电路（INH输出电路）（初始诊断）
        DTC 37 -01: EPS控制装置内部电路（升压电路）（初始诊断）
    ①使用HDS清除DTC。
    ②关闭点火开关。
    ③启动发动机。
    EPS指示灯是否点亮？
    是----进行第④步。
    否----检查端子是否松动或连接不良。如果连接良好，此时系统正常。
    ④使用HDS检查DTC。
    是否显示为DTC 32-01、32-02、35-01、35-02、35-04、35-06、35-07、36-02或37-01？
    是----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
否----排除显示的DTC故障。如果未显示DTC，则此时系统正常。

7. DTC 32 -08：电流传感器（常规诊断）
      DTC 32 -09：电流传感器（初始诊断）
    ①使用HDS清除DTC。
    ②关闭点火开关。
    ③启动发动机。
    ④向左或向右转动方向盘，并等待10s或以上。
    EPS指示灯是否点亮？
    是----进行第⑤步。
    否----检查端子是否松动或连接不良。如果连接良好，此时系统正常。
    ⑤使用HDS检查DTC。
    是否显示为DTC 32-08或DTC 32-09？
    是----进行第⑥步。
    否----排除显示的DTC故障。如果未显示DTC，则此时系统正常。
    ⑥关闭点火开关。
    ⑦断开EPS控制装置插头B（2芯）与插头C（2芯）。
    ⑧检查EPS控制装置插头B（2芯）与插头C（2芯）端子之间的导通性。

是否导通？
    是----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
    否----进行第⑨步。
    ⑨断开电机1芯插头与电机2芯插头。
    ⑩在发动机侧，检查电机1芯插头与电机2芯插头端子之间的导通性。

是否导通？
    是----排除EPS控制装置与电机之间导线的断路故障。
    否----电机导线断路故障，或电机内部电路故障，更换电机。

8. DTC 33 -01：下部FET卡滞在接通位置（初始诊断）
      DTC 33 -06：下部FET卡滞在接通位置（常规诊断）
    ①使用HDS清除DTC。
    ②关闭点火开关。
    ③启动发动机。
    EPS指示灯是否点亮？
    是----进行第④步。
    否----检查端子是否松动或连接不良。如果连接正常，则此时系统正常。
    ④使用HDS检查DTC。
    是否显示为DTC 33-01或33-06？
    是----进行第⑤步。
    否----排除显示的DTC故障。如果未显示DTC，则此时系统正常。
    ⑤关闭点火开关。
    ⑥断开EPS控制装置插头B（2芯）与插头C（2芯）。
    ⑦分别检查车身地线与EPS控制装置插头B（2芯）1号端子、插头C（2芯）1号端子与插头C（2芯）2号端子之间的导通性。
    是否导通？
    是----进行第⑧步。
    否----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
    ⑧断开电机1芯插头与电机2芯插头。
    ⑨分别检查车身地线与EPS控制装置插头B（2芯）1号端子、插头C（2芯）1号端子与插头C（2芯）2号端子之间的导通性。
    是否导通？
    是----排除EPS控制装置与电机之间的接地短路故障。
否----电机导线接电源短路故障，或电机内部电路故障，更换电机。

9. DTC 32 -02：上部FET卡滞在接通位置（初始诊断）
      DTC 33 -07：上部FET卡滞在接通位置（常规诊断）
    ①使用HDS清除DTC。
    ②关闭点火开关。
    ③启动发动机。
    EPS指示灯是否点亮？
    是----进行第④步。
    否----检查端子是否松动或连接不良。如果连接正常，则此时系统正常。
    ④使用HDS检查DTC。
    是否显示为DTC 33-02或33-07？
    是----进行第⑤步。
    否----排除显示的DTC故障。如果未显示DTC，则此时系统正常。
    ⑤关闭点火开关。
    ⑥断开EPS控制装置插头B（2芯）与插头C（2芯）。
    ⑦打开点火开关至ON（II）。
    ⑧分别测量车身地线与EPS控制装置插头B（2芯）1号端子、插头C（2芯）1号端子与插头C（2芯）2号端子之间的电压。

是否为蓄电池电压？
    是----进行第⑨步。
    否----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
    ⑨关闭点火开关。
    ⑩断开电机1芯插头与电机2芯插头。
    11打开点火开关至ON（II）。
    12分别测量车身地线与EPS控制装置插头B（2芯）1号端子、插头C（2芯）1号端子与插头C（2芯）2号端子之间的电压。
    是否为蓄电池电压？
    是----排除EPS控制装置与电机之间的电源接地短路故障。
    否----电机导线接电源短路故障，或电机内部电路故障，更换电机。
    10. DTC 34 -01：电源继电器卡滞在接通位置（点火开关关闭）
    ①使用HDS清除DTC。
    ②关闭点火开关。
    ③启动发动机。
    EPS指示灯是否点亮？
    是----进行第④步。
    否----检查端子是否松动或连接不良。如果连接正常，则此时系统正常。
    ④使用HDS检查DTC。
    是否显示DTC 34-01？
    是----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
否----排除显示的DTC故障。如果未显示DTC，则此时系统正常。

11. DTC 34 -02：电源继电器卡滞在接通位置（初始诊断）
    ①使用HDS清除DTC。
    ②关闭点火开关。
    ③启动发动机。
    EPS指示灯是否点亮？
    是----进行第④步。
    否----检查端子是否松动或连接不良。如果连接正常。则此时系统正常。
    ④使用HDS检查DTC。
    是否显示DTC 34-02？
    是----进行第⑤步。
    否----排除显示的DTC故障。如果未显示DTC。则此时系统正常。
    ⑤关闭点火开关。
    ⑥断开EPS控制装置插头B（2芯）和插头C（2芯）。
    ⑦打开点火开关至ON（II）。
    ⑧分别测量车身地线与EPS控制装置插头B（2芯）的1号端子、插头C（2芯）的1号端子及插头C（2芯）的2号端子之间的电压。

是否为蓄电池电压？
    是----排除EPS控制装置与电机之间导线接电源的短路故障。
    否----更换EPS控制装置。

12. DTC 35 -03: EPS控制装置内部电路（EPS CPU）（初始诊断）
       DTC 35 -05: EPS控制装置内部电路（电机／EPS CPU）（初始诊断）
    ①使用HDS清除DTC。
    ②关闭点火开关。
    ③打开点火开关至ON（II）。
    EPS指示灯是否点亮？
    是----进行第④步。
    否----检查端子是否松动或连接不良。如果连接正常，则此时系统正常。
    ④启动发动机。
    ⑤等待10s或以上。
    ⑥使用HDS检查DTC。
    是否显示为DTC 35-03或35-05？
    是----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
否----排除显示的DTC故障。如果未显示DTC，则此时系统正常。

13. DTC 51 -01：扭矩传感器电压低／高．（VT1与VT2 ）（常规诊断）
    ①关闭点火开关。
    ②将HDS连接至数据传输插头（DLC）。
    ③打开点火开关至ON（II）。
    ④使用HDS在数据表（DATA LIST）中检查ADVT1。
    电压是否为0. 90～3. 55V？
    是----进行第⑤步。
    否----进行第⑥步。
    ⑤使用HDS在数据表（DATA LIST）中检查ADVT2。
    电压是否为1. 02～3. 73V？
    是----检查端子是否松动或连接不良。如果连接正常，则此时系统正常。
    否----进行第⑥步。
    ⑥关闭点火开关。
    ⑦断开EPS控制装置插头D（28芯）。
    ⑧测量EPS控制装置插头D（28芯）9号端子与10号端子之间的电阻。

电阻是否为12-～15Ω？
    是----进行第⑨步。
    否----进行第13步。
    ⑨测量EPS控制装置插头D（28芯）8号端子与9号端子之间的电阻。
    电阻是否为12-～15Ω？
    是----进行第⑩步。
    否----进行第15步。
    ⑩检查EPS控制装置插头D（28芯）9号端子与车身地线之间的导通性。
    是否导通？
    是----进行第11步。
    否----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良则更换EPS控制装置。
    11从转向机上断开扭矩传感器3芯插头。
    12检查EPS控制装置插头D（28芯）9号端子与车身地线之间的导通性。
    是否导通？
    是----排除扭矩传感器与EPS控制装置导线之间的接地短路故障。
    否----扭矩传感器故障（传感器内部电路短路），更换转向机。
    13从转向机上断开扭矩传感器3芯插头。
    14在传感器侧，测量扭矩传感器1号端子与2号端子之间的电阻。

电阻是否为12～15Ω？扭矩传感器3芯插头
    是----排除扭矩传感器中扭矩传感器与EPS控制装置粉红色与蓝色／红色导线之间的断路或短路故障。
    否----扭矩传感器故障（传感器内部电路短路），更换转向机。
    15从转向机上断开扭矩传感器3芯插头。
    16在传感器侧，测量扭矩传感器2号端子与3号端子之间的电阻。
    电阻是否为12～15Ω？
    是----排除扭矩传感器中扭矩传感器与EPS控制装置白色／绿色与蓝色／红色导线之间的断路或短路故障。
    否----扭矩传感器故障（传感器内部电路短路），更换转向机。

14. DTC 51 -02：扭矩传感器（VT3差速器放大功能）（初始诊断）
        DTC 51 -03：扭矩传感器（VT1、 VT2速度变化）（常规诊断）
        DTC 51 -06：扭矩传感器（VT1、VT2平均）（常规诊断）
        DTC 51-07：扭矩传感器（VT1、VT2初始检查）（初始诊断）
    ①使用HDS清除DTC。
    ②关闭点火开关。
    ③打开点火开关至ON（II）。
    EPS指示灯是否点亮？
    是----进行第④步。
    否----检查端子是否松动或连接不良。如果连接正常，则此时系统正常。
    ④使用HDS检查DTC。
    是否显示为DTC 51-02、51-03、51-06或51-07？
    是----进行第⑤步。
    否----排除显示的DTC故障。如果未显示DTC，则此时系统正常。
    ⑤关闭点火开关。
    ⑥断开EPS控制装置插头D（28芯）。
    ⑦测量EPS控制装置插头D（28芯）9号端子与10号端子之间的电阻。

电阻是否为12～15Ω？
    是----进行第⑧步。
    否----进行第12步。
    ⑧测量EPS控制装置插头D（28芯）8号端子与9号端子之间的电阻。
    电阻是否为12～15Ω？
    是----进行第⑨步。
    否----进行第14步。
    ⑨检查EPS控制装置插头D（28芯）9号端子与车身地线之间的导通性。

是否导通？
    是----进行第⑩步。
    否----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
    ⑩从转向机上断开扭矩传感器3芯插头。
    11检查EPS控制装置插头D（28芯）9号端子与车身地线之间的导通性。
    是否导通？
    是----排除扭矩传感器与EPS控制装置导线之间的接地短路故障。
    否----扭矩传感器故障（传感器内部电路短路），更换转向机。
    12从转向机上断开扭矩传感器3芯插头。
    13在传感器侧，测量扭矩传感器1号端子与2号端子之间的电阻。

电阻是否为12～15Ω？
    是----排除扭矩传感器中扭矩传感器与EPS控制装置粉红色与蓝色／红色导线之间的断路或短路故障。
    否----扭矩传感器故障（传感器内部电路短路），更换转向机。
    14从转向机上断开扭矩传感器3芯插头。
    15在传感器侧，测量扭矩传感器2号端子与3号端子之间的电阻。
    电阻是否为12～15Ω？
    是----排除扭矩传感器中扭矩传感器与EPS控制装置蓝色／红色与白色／绿色导线之间的断路或短路故障。
    否----扭矩传感器故障（传感器内部电路短路），更换转向机。

15. DTC 61 -04：电机线束断路腹路（转向诊断）
    ①使用HDS清除DTC。
    ②关闭点火开关。
    ③启动发动机。
    ④向左或向右转动方向盘，并等待10s或以上。
    EPS指示灯是否点亮？
    是----进行第⑤步。
    否----检查端子是否松动或连接不良。如果连接良好，此时系统正常。
    ⑤使用HDS检查DTC。
    是否显示为DTC 61-04？
    是----进行第⑥步。
    否----排除DTC故障。如果未显示DTC，则此时系统正常。
    ⑥关闭点火开关。
    ⑦断开EPS控制装置插头B（2芯）与插头C（2芯）。
    ⑧检查EPS控制装置插头B（2芯）与插头C（2芯）之间的导通性。

是否导通？
    是----进行第⑨步。
    否----进行第12步。
    ⑨分别检查车身地线与EPS控制装置插头B（2芯）1号端子、插头C（2芯）1号端子与插头C（2芯）2号端子之间的导通性。

是否导通？
    是----进行第⑩步。
    否----检查EPS控制装置插头端子是否松动，如必要进行修理。如果未发现连接不良，则更换EPS控制装置。
    ⑩断开电机1芯插头与电机2芯插头。
    11分别检查车身地线与EPS控制装置插头B（2芯）1号端子、插头C（2芯）1号端子与插头C（2芯）2号端子之间的导通性。
    是否导通？
    是----排除EPS控制装置与电机之间的接地短路故障。
    否----电机导线接电源短路故障，或电机内部电路故障，更换电机。
    12断开电机1芯插头与电机2芯插头。
    13在电机侧，分别检查电机1芯插头与2芯插头下列端子之间的导通性。

是否导通？
    是----排除之间EPS控制装置与电机导线之间的断路故障。
    否----电机导线断路故障、或电机内部电路故障，更换电机。