本田雅阁混动车READY灯无法点亮

一辆2017款广汽本田雅阁混动轿车。该车被追尾后，踩下制动踏板，按下启动按钮，READY灯无法点亮，即无法上高压电。
    故障诊断：用故障检测仪（HDS ）检测，在“电动传动系／IMA”中读得故障代码“P1D65系统因检测到碰撞信号而停止运行”和故障代码“P0A94 DC/DC转换器输出电压过低”。查看维修资料得知，该车具有碰撞电源关闭功能，以在车辆发生碰撞事故时切断高压电路。发生以下2种情况时，均会触发碰撞电源关闭功能，同时会在蓄电池状态监视器单元（BMS）的非易失性存储器中写入碰撞关闭记录，须通过清除指令重置BMS中的碰撞关闭记录，系统才会重新开始向高压电路供电。
    （1）在发生碰撞事故且安全气囊展开的情况下，安全气囊控制单元（SRS）的互锁系统会切断高压电路。
    （2）如果蓄电池状态监视器单元（BMS ）在规定时间内持续从SRS接收到碰撞信号（正面碰撞、侧面碰撞及后部碰撞），BMS就会切断至HV蓄电池组的接触器，以停止向高压电路供电。
    由于该车被追尾后安全气囊并没有展开，推断是上述第2种情况导致高压供电被切断的。
    排除方法：用故障检测仪重置BMS中的碰撞关闭记录。