比亚迪秦无法使用EV模式、无法充电

比亚迪秦无法使用EV模式、无法充电
故障现象： 
一辆比亚迪秦。该车辆无法使用EV模式、无法充电、仪表提示检查动力系统。读取高压电池管理器的系统故障码是： P1A3E00:正极接触器回检故障； P1A3F00:预充接触器回检故障； P1A4000:充电接触器回检故障。

原因分析： 
1、高压电池管理器故障 
2、高压配电箱故障； 
3、线束连接故障。 
维修过程： 
1、3个接触器同时报故障码，查询3个接触器的共同点，确认3个接触器的电源均经过FX-2号保险，在由电池管理器控制拉低信号来控制接触器的吸合； 
2、对FX保险盒进行检查，发现测量FX-2号保险丝时上面没电压，用力往下压时有12V电压，拔下保险发现里面的线束针脚退针了，处理针脚后故障解决。

维修小结： 
1、若出现多个故障码，要先了解故障码是否有共性； 
2、熟悉电路原理有助于提升排查效率。